| ГосНИИАС | Разработка модуля ПЛИС «Ленточная шкала» (RibonScale). |
| --- | --- |
|  | Версия 1.0 |
|  | 2024.08 |

| Описание Модуль предназначен для последовательного включения в видеопоток и преобразования цвета пикселей этого видеопотока на основе логической функции. Логическая функция представляет собой сравнение пиксельных координат с заданными параметрами. В случае срабатывания функции, происходит модификация цвета пикселя. Иначе цвет пикселя сохраняется со входа. В данном случае логическая функция обеспечивает формирование на ЖК экране линейной ленточной шкалы с заданными параметрами: - включение отрезка enable; - левая граница габаритного прямоугольника left; - правая граница габаритного прямоугольника right; - верхняя граница габаритного прямоугольника top; - нижняя граница габаритного прямоугольника bottom; - начало следования рисок по вертикали ystart; - ширина рисок width; - цвет color; - период следования рисок period; - ширина риски width. Модуль обеспечивает линейное перемещение рисок в границах габаритного прямоугольника. | Интерфейс подключения RibonScale ( .clk (), .ix (), .iy (), .ivs (), .ihs (), .ide (), .idat (), .ox (), .oy (), .ovs (), .ohs (), .ode (), .odat (), .ramid (), .rama (), .ramd (), .iparam () ); |
| --- | --- |

| Цепь | Функционал | Разрядность | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| clk | Вход | 1 | Входной тактовый сигнал |
| ix | Вход | 12 | Входная пиксельная координата по оси X |
| iy | Вход | 12 | Входная пиксельная координата по оси Y |
| ivs | Вход | 1 | Входной сигнал вертикальной синхронизации |
| ihs | Вход | 1 | Входной сигнал горизонтальной синхронизации |
| ide | Вход | 1 | Входной сигнал разрешения данных |
| idat | Вход | 24 | Входная шина RGB |
| ox | Выход | 12 | Выходная пиксельная координата по оси X |
| oy | Выход | 12 | Выходная пиксельная координата по оси Y |
| ovs | Выход | 1 | Выходной сигнал вертикальной синхронизации |
| ohs | Выход | 1 | Выходной сигнал горизонтальной синхронизации |
| ode | Выход | 1 | Выходной сигнал разрешения данных |
| odat | Выход | 24 | Выходная шина RGB |
| ramid | Вход | 10 | Идентификатор блочной памяти назначения |
| rama | Вход | 16 | Адрес ячейки блочной памяти |
| ramd | Вход | 3 | Данные ячейки блочной памяти |
| iparam | Вход | 150 | Входная структура параметров |

Описание входных параметров (iparam, 150 бит).

| Смещение, в битах | Размер, в битах | Знак | Обозначение | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | б/знака | enable | Включение отрезка («1»). |
| 1 | 24 | б/знака | color | Цвет линии (младший байт красный компонент, старший - синий). |
| 25 | 12 | б/знака | left | Левая граница габаритного прямоугольника. |
| 37 | 12 | б/знака | right | Правая граница габаритного прямоугольника |
| 49 | 12 | б/знака | top | Верхняя граница габаритного прямоугольника |
| 61 | 12 | б/знака | bottom | Нижняя граница габаритного прямоугольника |
| 73 | 4 | б/знака | width | Ширина линии рисок. |
| 77 | 8 | б/знака | period | Период следования рисок. |
| 85 | 12 | б/знака | ystart | Начало первой (верхней) риски по вертикали. |
| 103 | 47 |  | 0 | Не используется (заполняется нулями) |

Математический аппарат.

Рисунок 1. Реализуемый объект в виде набора рисок с фиксированным шагом в пределах габаритного (изображен серым цветом) прямоугольника

При математической реализации данного типа объектов необходимо знать изображенные на рисунке 1 параметры объекта. Фактически реализуемыми на ЖК экране являются синие риски (подписаны оранжевым цветом), расположенные с заданным шагом (period) внутри габаритного прямоугольника (прямоугольник светло-серого цвета).

Алгоритмическая реализация заключается в определении координаты y, зависящей от времени, которая определяет момент отображения рисок на ЖК экране. Изменение координаты i-й риски, то есть ее перемещение, подчиняется линейному закону:

Требуемыми параметрами для работы модуля являются:

- top – верхняя граница габаритного прямоугольника (координата y)

- bottom – нижняя граница габаритного прямоугольника (координата y)

- left – левая граница габаритного прямоугольника (координата x)

- right – правая граница габаритного прямоугольника (координата х)

- width – ширина риски

- ystart – координата первой риски, от которой рассчитывается положение всех остальных

Ширина риски определяется шириной габаритного прямоугольника. Количество рисок определяется высотой габаритного прямоугольника, шагом следования рисок и начальной координатой первой риски.

Отработка реализованного модуля

Для отработки реализованного модуля использовался симулятор работы ПЛИС среды ISE. В ходе моделирования был опробован код реализации модуля, в результате которого был получен файл с координатами и цветом пикселей изображаемого объекта. На рисунке 2 представлено полученное изображение.

Рисунок 2. Смоделированный с помощью ПО ISE объект «ленточная шкала»

Код моделируемого модуля представлен в приложении 1. В коде реализуется тактирование аппаратуры и генерация развертки экрана для выполнения требуемой функции.

Реализация testbench модуля на языке Verilog

Модуль выбирает координаты развертки, попадающие в габаритный прямоугольник объекта «ленточная шкала». При этом вычисляет координаты отображения рисок с заданным входным параметром периода. Если координаты удовлетворяют условиям отображения риски, то их цвет меняется на требуемый и выводится на экран. Вместо экрана значение цвета пикселя для выводится в файл result.hex вместе с его координатой (x, y). Этой информации достаточно для визуализации получаемого изображения (см. рисунок 2).

Код реализованного модуля представлен в приложении 2.

Приложение 1.

`timescale 1ns / 10ps

module tbRibonScale;

// Период сигнала clk_i

parameter CLK_PERIOD = 1.0;

reg clk_i;

initial

begin

clk_i = 0;

forever #(CLK_PERIOD/2.0)

clk_i = ~clk_i;

end

// Главный процесс тестирования

integer fo;

initial

begin

fo = $fopen("result.hex", "w");

#2.6;

#24003;

$fclose(fo);

$stop;

end

initial

begin

#0.6;

#1;

iPARAM = 150'h000000000000001043242D00F006C0506F41FF;

end

wire         iDE;

reg          iHS    =  0;

reg          iVS    =  0;

reg  [ 11:0] iX     = -3;

reg  [ 11:0] iY     =  0;

reg  [ 23:0] iRGB   = 24'h17334D;

reg  [149:0] iPARAM = 0;

wire         oDE;

wire         oHS;

wire         oVS;

wire [ 11:0] oX;

wire [ 11:0] oY;

wire [ 23:0] oRGB;

ribbon_scale

ribs

(

.clk (clk_i ),

//Input

.ix  ( iX   ),

.iy  ( iY   ),

.ivs ( iVS  ),

.ihs ( iHS  ),

.ide ( iDE  ),

.idat( iRGB ),

//Output

.ox  ( oX   ),

.oy  ( oY   ),

.ovs ( oVS  ),

.ohs ( oHS  ),

.ode ( oDE  ),

.odat( oRGB ),

//Parameters

.iparam(iPARAM)

);

reg  en = 0;

always @(posedge clk_i)

begin

if(oX == 0)

en = 1;

if(en)

$fwrite(fo, "%x %x %x %x %x\n", 	oX, oY, oRGB, oHS, oVS);

end

assign iDE = ~(iHS | iVS);

always @(posedge clk_i)

begin

iX = iX + 1;

if(iX == 60)

begin

iX = 0;

iY = iY + 1;

if(iY == 400)

iY = 0;

end

end

/*

always @(posedge clk_i)

begin

iX = iX + 1;

if(iX == 1920)

iHS = 1;

if(iX == 2000)

begin

iHS = 0;

iX = 0;

iY = iY + 1;

if(iY == 1080)

iVS = 1;

if(iY == 1100)

begin

iY = 0;

iVS = 0;

end

end

end

*/

endmodule

Приложение 2.

Исходный текст на языке Verilog модуля «Ленточная шкала».

module ribbon_scale

(

input          clk,

//Input

input  [ 11:0] ix,

input  [ 11:0] iy,

input          ivs,

input          ihs,

input          ide,

input  [ 23:0] idat,

//Output

output [ 11:0] ox,

output [ 11:0] oy,

output         ovs,

output         ohs,

output         ode,

output [ 23:0] odat,

//Parameters

input  [149:0] iparam

);

wire           enable = iparam[  0: 0];

wire   [ 23:0] color  = iparam[ 24: 1]; // {B[7:0], G[7:0], R[7:0]}

wire   [ 11:0] left   = iparam[ 36:25];

wire   [ 11:0] right  = iparam[ 48:37];

wire   [ 11:0] top    = iparam[ 60:49];

wire   [ 11:0] bottom = iparam[ 72:61];

wire   [  3:0] width  = iparam[ 76:73]; // "0" - 1 pixel

wire   [  7:0] period = iparam[ 84:77];

wire   [ 11:0] ystart = iparam[ 96:85];

reg            on     = 0;

reg            dsh    = 0;

reg            vrt    = 0;

reg            hrz    = 0;

reg    [ 11:0] store  = 0;

reg    [ 23:0] dat    = 0;

wire   [ 11:0] dif = iy - store;

always @(posedge clk)

begin

if( ix === 12'd0 && iy === 12'd0 )

begin

dsh   <= 1'b0;

on    <= 1'b0;

end

if( iy === ystart || ( dif === {4'h0, period} && on ) )

begin

on    <= 1'b1;

dsh   <= 1'b1;

store <= iy;

end

if( dif ===  {8'h0, width} )

dsh   <= 1'b0;

end

always @(posedge clk)

begin

if( ix === left)

vrt   <= 1'b1;

if( ix === right)

vrt   <= 1'b0;

end

always @(posedge clk)

begin

if( iy === top)

hrz   <= 1'b1;

if( iy === bottom)

hrz   <= 1'b0;

end

always @(posedge clk)

dat <= enable && dsh && vrt && hrz ? color : idat;

assign

odat = dat;

pipeline

#

(

.WIDTH( 27 ),

.DEPTH(  2 )

)

plin

(

.clk( clk ),

.inp( {ide, ihs, ivs, iy, ix} ),

.out( {ode, ohs, ovs, oy, ox} )

);

endmodule

/*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * \

* Модуль pipeline, используемый в модуле ribbon_scale.      *

* Выполняет задержку сигнала inp разрядности WIDTH     *

* на DEPTH тактов частоты clk.                                              *

\*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  */

module pipeline

#

(

parameter WIDTH = 1,

parameter DEPTH = 1,

localparam wd = WIDTH - 1,

localparam dp = DEPTH - 1

)

(

input         clk,

input  [wd:0] inp,

output [wd:0] out

);

reg    [wd:0] tube [0:dp];

assign out = tube[0];

integer i, j;

initial

for(i = 0; i <= dp; i = i + 1)

for(j = 0; j < WIDTH; j = j + 1)

tube[i][j] <= 1'b0;

always @(posedge clk)

begin

for(i = 0; i < dp; i = i + 1)

for(j = 0; j < WIDTH; j = j + 1)

tube[i][j] <= tube[i + 1][j];

tube[dp] <= inp;

end

endmodule