____________________________________________________________________

| ГосНИИАС | Модуль логики |
| --- | --- |
|  | Прямоугольник Версия 1.0 |

____________________________________________________________________

2023.04

Спецификация модуля

____________________________________________________________________

| Описание Модуль предназначен для последовательного включения в видеопоток и преобразования цвета пикселей этого видеопотока на основе логической функции. Логическая функция представляет собой сравнение пиксельных координат с заданными параметрами. В случае срабатывания функции, происходит модификация цвета пикселя. Иначе цвет пикселя сохраняется со входа. | Интерфейс подключения RECTANGLE rec ( .clk (), .ix (), .iy (), .ivs (), .ihs (), .ide (), .idat (), .ox (), .oy (), .ovs (), .ohs (), .ode (), .odat (), .iparam () ); |
| --- | --- |

Таблица 1 – Интерфейс модуля

| Цепь | Функционал | Разрядность | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| clk | Вход | 1 | Входной тактовый сигнал |
| ix | Вход | 12 | Входная пиксельная координата по оси X |
| iy | Вход | 12 | Входная пиксельная координата по оси Y |
| ivs | Вход | 1 | Входной сигнал вертикальной синхронизации |
| ihs | Вход | 1 | Входной сигнал горизонтальной синхронизации |
| ide | Вход | 1 | Входной сигнал разрешения данных |
| idat | Вход | 24 | Входная шина RGB |
| ox | Выход | 12 | Выходная пиксельная координата по оси X |
| oy | Выход | 12 | Выходная пиксельная координата по оси Y |
| ovs | Выход | 1 | Выходной сигнал вертикальной синхронизации |
| ohs | Выход | 1 | Выходной сигнал горизонтальной синхронизации |
| ode | Выход | 1 | Выходной сигнал разрешения данных |
| odat | Выход | 24 | Выходная шина RGB |
| iparam | Вход | 150 | Входная структура параметров |

Назначение

Модуль входит в состав графического контроллера, который встроен в программируемую логическую интегральную схему (ПЛИС). Предназначен для отображения прямоугольников с возможностью абриса.

Особенности модуля:

- использует дополнительные 12-битные шины: текущую строку и столбец входного изображения. Аналогичные сигналы для итогового потока поступают на выход;

- задержка выходного видеопотока 12 тактов;

- значения параметров (iparam) обновляются в неактивной области потока (по фронту сигнала ivs);

Алгоритм работы модуля

Модификация цвета происходит путем сравнения входных пиксельных координат с координатами прямоугольной области, заданной входными параметрами. При попадании входных пиксельных координат в область фона, значению выходного цвета присваивается значение цвета фона. При попадании входных пиксельных координат в область абриса, значению выходного цвета присваивается значение цвета абриса. Иначе значению выходного цвета присваивается значение входного цвета.

Структура параметров

{41’b0,a[11:0],h[11:0],w[11:0],y0[11:0],x0[11:0],colorb[23:0],color[23:0],enb}

Таблица 2 – Параметры модуля

| Параметр | Разрядность | Описание |
| --- | --- | --- |
| enb | 1 | Разрешение видимости |
| color | 24 | Цвет фона |
| colorb | 24 | Цвет абриса |
| x0 | 12 | Пиксельная координата левого верхнего угла по оси X |
| y0 | 12 | Пиксельная координата левого верхнего угла по оси Y |
| w | 12 | Ширина |
| h | 12 | Высота |
| a | 12 | Толщина абриса |

Рисунок 1 – Пример графического объекта