_____________________________________________________________________________

| ГосНИИАС | Модуль логики |
| --- | --- |
|  | Группа статических объектов версия 1.0 |

_____________________________________________________________________________

2023.06                                                                                                                    Спецификация модуля

_____________________________________________________________________________

| Описание Модуль предназначен для последовательного включения в видеопоток и преобразования цвета пикселей этого видеопотока на основе логической функции. Логическая функция представляет собой сравнение пиксельных координат с заданными параметрами. В случае срабатывания функции, происходит модификация цвета пикселя. Иначе цвет пикселя сохраняется со входа. | Интерфейс подключения STATICGROUP # ( .RAMID () ) statgr0 ( .clk (), .ix (), .iy (), .ivs (), .ihs (), .ide (), .idat (), .ox (), .oy (), .ovs (), .ohs (), .ode (), .odat (), .ramid (), .rama (), .ramd (), .iparam () ); |
| --- | --- |

| Цепь | Функционал | Разрядность | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| RAMID | Параметр | 32 | Идентификатор блочной памяти графического объекта |
| clk | Вход | 1 | Входной тактовый сигнал |
| ix | Вход | 12 | Входная пиксельная координата по оси X |
| iy | Вход | 12 | Входная пиксельная координата по оси Y |
| ivs | Вход | 1 | Входной сигнал вертикальной синхронизации |
| ihs | Вход | 1 | Входной сигнал горизонтальной синхронизации |
| ide | Вход | 1 | Входной сигнал разрешения данных |
| idat | Вход | 24 | Входная шина RGB |
| ox | Выход | 12 | Выходная пиксельная координата по оси X |
| oy | Выход | 12 | Выходная пиксельная координата по оси Y |
| ovs | Выход | 1 | Выходной сигнал вертикальной синхронизации |
| ohs | Выход | 1 | Выходной сигнал горизонтальной синхронизации |
| ode | Выход | 1 | Выходной сигнал разрешения данных |
| odat | Выход | 24 | Выходная шина RGB |
| ramid | Вход | 10 | Идентификатор блочной памяти назначения |
| rama | Вход | 16 | Адрес ячейки блочной памяти |
| ramd | Вход | 3 | Данные ячейки блочной памяти |
| iparam | Вход | 1200 | Входная структура параметров |

Назначение

Модуль входит в состав графического контроллера, который встроен в программируемую логическую интегральную схему (ПЛИС). Предназначен для отображения группы двумерных объектов произвольной формы с возможностью их смещения по осям ХУ.

Особенности модуля:

- использует дополнительные 12-битные шины: текущую строку и столбец входного изображения. Аналогичные сигналы для итогового потока поступают на выход;

- задержка выходного видеопотока 3 такта;

- значения параметров (iparam) обновляются в неактивной области потока (по фронту сигнала ivs);

- данные растра объекта хранятся в модуле в виде 3-битных масок непрозрачности. Модуль отображает одноцветные объекты с 7 градациями;

- допускается отображение до девяти графических объектов;

- в тех областях, где маска непрозрачности равна нулю, объект имеет черный цвет и не является прозрачным для других объектов группы. Таким образом объекты группы загораживают друг друга своими габаритными прямоугольниками.

- на переднем плане находится объект с индексом параметра 0.

Блочная память

Для хранения в блочной памяти, исходное изображение преобразуется в 3-битную карту масок непрозрачности.

Чтение из блочной памяти для каждого объекта происходит последовательно, начиная с адреса смещения объекта. Количество считываемых адресов равно площади объекта.

Разрешение записи в блочную память происходит при совпадении идентификатора блочной памяти графического объекта (RAMID) с идентификатором блочной памяти назначения (ramid).

Альфа-смешивание

Для наложения одного изображения на другое используется техника альфа-смешивания.

Формула (4) показывает, как получить результирующий пиксель для двух входных изображений, с учетом прозрачности накладываемого изображения:

|  | R = B + (F - B) ∙ A, | (1) |
| --- | --- | --- |

где

R – результат;

B – яркость фонового пикселя;

F – яркость накладываемого пикселя;

A – непрозрачность накладываемого пикселя.

Алгоритм работы модуля

- Для каждой точки изображения, попадающего в область отображения одного из объектов, формируется адрес блочной памяти.

- Из памяти вычитывается маска.

- Производится альфа-смешивание фоновых (входных) пикселей с заданным цветом объекта с учётом найденного значения непрозрачности (Формула 1).

Структура параметров

{

53’b0, enb7, color7[23:0], addr7[15:0], h7[11:0], w7[11:0], y7[11:0], x7[11:0]

53’b0, enb6, color6[23:0], addr6[15:0], h6[11:0], w6[11:0], y6[11:0], x6[11:0]

53’b0, enb5, color5[23:0], addr5[15:0], h5[11:0], w5[11:0], y5[11:0], x5[11:0]

53’b0, enb4, color4[23:0], addr4[15:0], h4[11:0], w4[11:0], y4[11:0], x4[11:0]

53’b0, enb3, color3[23:0], addr3[15:0], h3[11:0], w3[11:0], y3[11:0], x3[11:0]

53’b0, enb2, color2[23:0], addr2[15:0], h2[11:0], w2[11:0], y2[11:0], x2[11:0]

53’b0, enb1, color1[23:0], addr1[15:0], h1[11:0], w1[11:0], y1[11:0], x1[11:0]

53’b0, enb0, color0[23:0], addr0[15:0], h0[11:0], w0[11:0], y0[11:0], x0[11:0]

}

| xi | 12 | Пиксельная координата левого верхнего угла по оси X |
| --- | --- | --- |
| yi | 12 | Пиксельная координата левого верхнего угла по оси Y |
| wi | 12 | Ширина габаритного прямоугольника графического объекта |
| hi | 12 | Высота габаритного прямоугольника графического объекта |
| addri | 16 | Адрес смещения в блочной памяти |
| colori | 24 | Цвет |
| enbi | 1 | Разрешение видимости |

Рисунок 1 – Пример графического объекта