В ходе работы над частью «Разработка ПО пользовательского интерфейса стенда управления» разработано программное обеспечение пользовательской оболочки для подготовки графических данных контроллера на базе ПЛИС. В ходе работы реализованы главное окно с сохраняемой компоновкой панелей, система меню, интерактивная рабочая область, панель команд, библиотека авиационных графических примитивов, список объектов, панель свойств, настройки холста, диалог создания проекта, импорт изображений, формирование шрифтовых атласов и подготовка компактного аппаратного файла.

Разработанный интерфейс обеспечивает полный прикладной цикл работы оператора со сценой: задание параметров проекта, размещение и преобразование объектов на холсте, управление слоями, группами, видимостью и участием элементов в XML-выгрузке. Отдельно реализованы история действий, привязки к сетке, границам кадра и другим объектам, проверка вводимых значений в панели свойств, восстановление отсутствующих схем параметров по встроенному реестру и поддержка кодировки Windows-1251 при чтении и записи XML. Такое построение позволяет согласовать наглядное редактирование интерфейса с жесткой структурой данных, требуемой аппаратной частью.

Разработанное программное обеспечение необходимо для переноса пользовательской компоновки в аппаратно-совместимый формат без ручной подготовки низкоуровневых полей. При сохранении сцена преобразуется в фиксированные блоки init и data, изображения переводятся в масочные структуры, текстовые объекты получают только необходимый набор символов, а вспомогательные элементы могут быть исключены из итогового XML без удаления из проекта. Реализованный пользовательский интерфейс обеспечивает основу для дальнейшей проверки, сопровождения и передачи графических данных в контроллер на базе ПЛИС.